BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

----------

Bảo mật trong IoT

ĐỀ TÀI 50: Quy trình kiểm thử bảo mật cho một

sản phẩm IoT

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY: Trần Phong Vũ

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: Chu Nguyễn Thái Tuấn

MÃ HỌC VIÊN: 231A390004

NGÀNH: An toàn thông tin

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Bảo mật trong IoT

ĐỀ TÀI 50: Quy trình kiểm thử bảo mật cho một sản phẩm IoT

TP. HCM, NĂM 2026

# MỤC LỤC

# 1. MỞ ĐẦU	1

# 2. MỤC TIÊU	1

# 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2

## 3.1. Tổng quan kiểm thử bảo mật IoT (khác gì kiểm thử web/app thông thường)	2

## 3.2. Giới thiệu OWASP ISTG — phương pháp luận kiểm thử	2

## 3.3. Giới thiệu OWASP ISVS — danh mục yêu cầu bảo mật cần xác minh	2

## 3.4. Giới thiệu OWASP FSTM — quy trình phân tích firmware	2

## 3.5. Giới thiệu IoTGoat — môi trường lab học tập firmware cố ý có lỗ hổng	3

## 3.6. Các khái niệm liên quan: attack surface, threat model, severity/risk matrix	3

# 4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	4

## 4.1. Chọn sản phẩm giả định và mô hình hóa hệ thống (sơ đồ kiến trúc: thiết bị – gateway – mạng – cloud/API – app)	4

## 4.2. Thiết kế quy trình kiểm thử 6-8 bước (chuẩn bị → mô hình hóa mối đe dọa → test phần cứng → test firmware → test mạng/giao thức → test API/cloud → test mobile/app → test cơ chế update)	6

## 4.3. Xây dựng checklist yêu cầu kiểm thử (map từng test point với mục ISVS tương ứng)	7

## 4.4. Thiết kế mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng (trường dữ liệu: phạm vi, môi trường, mô tả phát hiện, mức độ, bằng chứng, khuyến nghị, trạng thái xử lý)	8

## 4.5. Áp dụng thử ("demo") quy trình lên sản phẩm giả định, điền dữ liệu giả lập vào báo cáo mẫu	8

# 5. KẾT QUẢ	9

## 5.1. Sơ đồ quy trình kiểm thử bảo mật IoT (dạng flowchart 6-8 bước)	9

## 5.2. Checklist yêu cầu kiểm thử đầy đủ (bảng, ≥ tiêu chí theo từng nhóm: phần cứng/firmware/mạng/API/dữ liệu/update)	10

## 5.3. Báo cáo kiểm thử mẫu đã điền (áp dụng lên sản phẩm giả định, có phát hiện giả lập)	11

## 5.4. Ma trận mức độ rủi ro (khả năng × ảnh hưởng) và bảng ưu tiên xử lý	13

# 6. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT`	14

## 6.1. Tài sản cần bảo vệ trong sản phẩm giả định (dữ liệu, firmware, thông tin xác thực, kênh truyền)	14

## 6.2. Mối đe dọa/lỗ hổng điển hình phát hiện qua quy trình (theo từng lớp: hardware/firmware/network/API/app/update)	14

## 6.3. Biện pháp giảm thiểu tương ứng	15

## 6.4. Hạn chế của quy trình đề xuất (không thay thế pentest chuyên sâu, phụ thuộc kỹ năng người thực hiện, không bao phủ 0-day...)	15

# 7. KẾT LUẬN	16

# TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

# 1. MỞ ĐẦU

# Thiết bị IoT tiêu dùng, đặc biệt là camera IP gia đình, đang được lắp đặt ngày càng rộng rãi để giám sát an ninh, trông trẻ, theo dõi vật nuôi. Tuy nhiên phần lớn người dùng và thậm chí một số nhà sản xuất nhỏ không có quy trình kiểm thử bảo mật chuẩn hóa trước khi đưa sản phẩm ra thị trường hoặc trước khi triển khai trong hộ gia đình. Hậu quả là nhiều lỗ hổng cơ bản (mật khẩu mặc định, giao tiếp không mã hóa, firmware không xác thực khi cập nhật...) tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện, dẫn đến nguy cơ camera bị chiếm quyền, rò rỉ hình ảnh riêng tư, hoặc trở thành một phần của botnet IoT.

# Vấn đề đặt ra là: làm thế nào để kiểm thử bảo mật một sản phẩm IoT một cách có hệ thống, bao phủ đầy đủ các lớp (phần cứng, firmware, mạng, API/cloud, ứng dụng di động, cơ chế cập nhật) thay vì chỉ kiểm tra rời rạc từng phần?

# Tiểu luận này xây dựng một quy trình kiểm thử bảo mật tổng quát, áp dụng minh họa lên một sản phẩm giả định là camera IP gia đình, dựa trên các phương pháp luận đã được cộng đồng bảo mật công nhận: OWASP ISTG (quy trình kiểm thử), OWASP ISVS (danh mục yêu cầu xác minh), OWASP FSTM (phân tích firmware), tham chiếu thêm IoTGoat như môi trường lab học tập.

# Phạm vi: Toàn bộ kiểm thử được thực hiện trên mô hình giả định, dữ liệu giả lập, môi trường cục bộ. Không kiểm thử, quét hoặc khai thác bất kỳ thiết bị/hệ thống thật nào của bên thứ ba.

# 2. MỤC TIÊU

# Xây dựng quy trình kiểm thử bảo mật gồm 6-8 bước, dựa trên phương pháp luận OWASP ISTG, áp dụng được cho sản phẩm camera IP.

# Lập checklist yêu cầu kiểm thử, ánh xạ (map) từng test point với các yêu cầu tương ứng trong OWASP ISVS.

# Xây dựng mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng (vulnerability finding report) có thể tái sử dụng cho các sản phẩm IoT khác.

# Áp dụng thử quy trình lên camera IP giả định, điền dữ liệu phát hiện giả lập để minh chứng quy trình khả thi.

# Xây dựng ma trận đánh giá mức độ rủi ro (khả năng × ảnh hưởng) và đề xuất thứ tự ưu tiên xử lý.

# (Mở rộng) Viết script Python hỗ trợ tự động sinh báo cáo kiểm thử từ checklist dạng dữ liệu có cấu trúc.

# 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

# 3.1. Kiểm thử bảo mật IoT khác gì kiểm thử ứng dụng thông thường

# Kiểm thử bảo mật cho hệ thống IoT có ba đặc thù khiến nó không thể áp dụng nguyên quy trình pentest web/app thông thường:

# Bề mặt tấn công đa lớp: một sản phẩm IoT không chỉ có phần mềm/API như web app, mà còn có phần cứng vật lý (chip, cổng debug), firmware nhúng, giao tiếp không dây tầm gần (BLE, Wi-Fi), và thường kết nối qua nhiều chặng (thiết bị → gateway → cloud → app).

# Tài nguyên hạn chế: nhiều thiết bị IoT không đủ CPU/RAM để chạy các cơ chế bảo mật nặng (TLS đầy đủ, mã hóa mạnh), nên kiểm thử cần đánh giá cả việc đánh đổi giữa bảo mật và hiệu năng.

# Vòng đời dài và khó cập nhật: không giống ứng dụng web có thể vá lỗi tức thời, thiết bị IoT có thể chạy firmware cũ trong nhiều năm, nên kiểm thử cần đặc biệt chú trọng cơ chế cập nhật (OTA) và secure boot.

# 3.2. OWASP ISTG — phương pháp luận kiểm thử

# OWASP IoT Security Testing Guide (ISTG) cung cấp phương pháp luận có cấu trúc để kiểm thử bảo mật thiết bị IoT, chia theo các nhóm: kiểm thử phần cứng, firmware, giao tiếp mạng/giao thức, API/cloud, ứng dụng di động đi kèm, và cơ chế cập nhật. ISTG được dùng trong tiểu luận này làm khung sườn (backbone) cho quy trình 6-8 bước ở Chương 4.

# 3.3. OWASP ISVS — danh mục yêu cầu xác minh

# OWASP IoT Security Verification Standard (ISVS) là tập hợp các yêu cầu bảo mật cụ thể mà một hệ sinh thái IoT nên đáp ứng, chia thành các nhóm như: xác thực, giao tiếp, phần mềm, phần cứng, bảo vệ dữ liệu. Trong tiểu luận, ISVS được dùng làm "tiêu chí đạt/không đạt" cho từng test point trong checklist — tức là ISTG trả lời "kiểm thử như thế nào", còn ISVS trả lời "kiểm thử để xác minh yêu cầu gì".

# 3.4. OWASP FSTM — quy trình phân tích firmware

# Firmware Security Testing Methodology (FSTM) chia việc phân tích firmware thành các giai đoạn: thu thập firmware, phân tích thông tin (identify), trích xuất filesystem, phân tích tĩnh (static analysis) tìm secret/credential hard-code, phân tích cấu hình dịch vụ, và emulation nếu có thể. Vì đây là đề tài quy trình (không bắt buộc phân tích firmware thật), FSTM được dùng để định hình bước "test firmware" trong quy trình tổng thể, không đi sâu vào công cụ dịch ngược nhị phân.

# 3.5. OWASP IoTGoat — môi trường lab tham chiếu

# IoTGoat là một firmware cố ý chứa lỗ hổng, được OWASP xây dựng cho mục đích giáo dục, chạy được cục bộ qua QEMU/Docker. Trong tiểu luận này, IoTGoat được nhắc đến như ví dụ minh họa cho loại lỗ hổng firmware điển hình (credential hard-code, dịch vụ debug mở), không phải đối tượng kiểm thử trực tiếp.

# 3.6. Các khái niệm nền tảng khác

# Attack surface: tập hợp tất cả các điểm mà kẻ tấn công có thể tương tác với hệ thống (cổng mạng, API endpoint, giao diện vật lý, kênh không dây...).

# Threat model: mô hình xác định tài sản, tác nhân đe dọa, và các kịch bản tấn công tiềm năng lên hệ thống.

# Risk matrix (ma trận rủi ro): công cụ đánh giá mức độ ưu tiên xử lý dựa trên hai trục — khả năng xảy ra (likelihood) và mức độ ảnh hưởng (impact), thường biểu diễn dưới dạng lưới 5×5 hoặc thang Thấp/Trung bình/Cao/Nghiêm trọng.

### 4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

#### 4.1. Mô hình hóa sản phẩm giả định: Camera IP gia đình

Thành phần hệ thống:

| # Thành phần | # Vai trò |
| --- | --- |
| # Camera IP (thiết bị) | # Ghi hình, xử lý cục bộ, gửi stream/sự kiện |
| # Firmware camera | # Hệ điều hành nhúng (thường Linux rút gọn), điều khiển phần cứng |
| # Router/mạng nhà | # Kết nối camera với Internet, có thể có port forwarding |
| # Cloud server của hãng | # Lưu trữ video, xử lý AI (phát hiện chuyển động), trung gian điều khiển |
| # App di động | # Xem stream, nhận thông báo, cấu hình thiết bị |
| # Cơ chế OTA update | # Cập nhật firmware định kỳ từ cloud xuống thiết bị |

Ba trust boundary chính: (1) giữa camera và router (mạng nội bộ), (2) giữa router và Internet/cloud, (3) giữa cloud và app di động

Để làm rõ sơ đồ kiến trúc ở mục 4.1, hệ thống Camera IP giả định được phân chia thành 04 Ranh giới tin cậy (Trust Boundary) chính. Bất kỳ dữ liệu nào vượt qua ranh giới này đều phải được xác thực và mã hóa:

- TB-01 (Môi trường vật lý - Camera): Ranh giới giữa vỏ ngoài thiết bị và các giao diện phần cứng bên trong (Chipset, cổng UART/JTAG, khe cắm MicroSD).

- TB-02 (Mạng Nội bộ - Mạng LAN/Wi-Fi): Chặng giao tiếp giữa Camera IP và Router gia đình thông qua giao thức Wi-Fi (WPA2/WPA3) hoặc cáp Ethernet. Các luồng dữ liệu tại đây gồm RTSP (Livestream) và HTTP/HTTPS (Cấu hình cục bộ).

- TB-03 (Mạng Internet công cộng): Chặng truyền thông từ Router gia đình đến hạ tầng Cloud Server của hãng qua môi trường Internet. Giao thức áp dụng là MQTT/HTTPS.

- TB-04 (Ứng dụng di động & Người dùng): Giao tiếp giữa thiết bị di động (iOS/Android) với Cloud Server qua API endpoint (RESTful/GraphQL) để điều khiển và xem stream.

4.2. Quy trình kiểm thử bảo mật 6-8 bước

Quy trình dưới đây được xây dựng dựa trên khung OWASP ISTG, chia theo lớp kiến trúc:

Bước 1 — Chuẩn bị và xác định phạm vi (Scoping)

Xác định rõ: sản phẩm nào, phiên bản firmware nào, phạm vi được phép test (chỉ thiết bị/tài khoản sở hữu), công cụ sẽ dùng, và điều khoản an toàn (không test hệ thống thật của hãng).

Bước 2 — Mô hình hóa mối đe dọa (Threat Modeling)

Vẽ data flow diagram, xác định trust boundary, liệt kê tài sản cần bảo vệ (video, credential, firmware), áp dụng khung STRIDE hoặc phân loại đơn giản theo từng thành phần.

Bước 3 — Kiểm thử phần cứng (Hardware Testing)
Kiểm tra cổng debug (UART/JTAG) có bị lộ không, cổng vật lý có dễ tiếp cận không, có cơ chế chống can thiệp (tamper-evidence) hay không. (Ở mức lý thuyết/quan sát, không tháo thiết bị thật.)

Bước 4 — Kiểm thử firmware (Firmware Testing)

Áp dụng khung FSTM: kiểm tra firmware có hard-code credential không, có mã hóa/ký số trước khi cập nhật không, các dịch vụ nào đang chạy (Telnet, SSH mặc định mở?).

Bước 5 — Kiểm thử mạng và giao thức (Network & Protocol Testing)
Kiểm tra giao tiếp camera-router-cloud có dùng TLS không, cổng nào đang mở, giao thức nào được dùng (RTSP, MQTT, HTTP), có replay/MITM protection không.

Bước 6 — Kiểm thử API/Cloud

Kiểm tra endpoint API có xác thực đúng cách không, có kiểm soát quyền truy cập theo thiết bị/người dùng không (tránh broken object-level authorization), có rate limiting không.

Bước 7 — Kiểm thử ứng dụng di động (Mobile App Testing)

Kiểm tra app có lưu token/credential an toàn không, có validate chứng chỉ server không (tránh bị bypass TLS pinning), quyền app yêu cầu có hợp lý không.

Bước 8 — Kiểm thử cơ chế cập nhật (Update Mechanism Testing)
Kiểm tra firmware update có được ký số/kiểm tra hash trước khi cài không, có cơ chế rollback an toàn không, kênh tải update có mã hóa không.

4.3. Checklist yêu cầu kiểm thử (ánh xạ với ISVS)

| Nhóm | Test point | Yêu cầu ISVS tương ứng |
| --- | --- | --- |
| Phần cứng | Cổng debug có bị khóa/vô hiệu ở bản production không | Hardware security requirements |
| Firmware | Có credential hard-code trong firmware không | Software – secure credential storage |
| Firmware | Firmware có được ký số không | Software – code/firmware integrity |
| Mạng | Giao tiếp camera–cloud có dùng TLS/DTLS không | Communication – encryption in transit |
| Mạng | Có xác thực server (certificate validation) không | Communication – mutual authentication |
| API/Cloud | API có kiểm tra quyền theo device_id/user_id không | Access control – authorization |
| API/Cloud | Có giới hạn tần suất request (rate limit) không | Access control – anti-automation |
| Mobile App | Token có lưu ở nơi an toàn (Keystore/Keychain) không | Software – secure storage |
| Update | Update có kiểm tra chữ ký/hash trước khi cài không | Software – secure update |
| Update | Có cơ chế rollback an toàn không | Software – update integrity |

4.4. Thiết kế mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng

Mỗi finding trong báo cáo kiểm thử gồm các trường:

| Trường | Mô tả |
| --- | --- |
| ID | Mã định danh finding (VD: FIND-001) |
| Phạm vi/thành phần | Camera / Firmware / Mạng / API / App / Update |
| Mô tả phát hiện | Mô tả ngắn gọn lỗ hổng/vấn đề |
| Mức độ (Severity) | Thấp / Trung bình / Cao / Nghiêm trọng |
| Khả năng xảy ra | Thấp / Trung bình / Cao |
| Bằng chứng | Log, cấu hình, ảnh minh họa (giả lập) |
| Khuyến nghị xử lý | Biện pháp khắc phục cụ thể |
| Trạng thái | Mở / Đang xử lý / Đã khắc phục |

4.5. Áp dụng thử quy trình lên camera IP giả định

Sau khi có quy trình và checklist, tiến hành "chạy thử" bằng cách giả lập kết quả kiểm tra cho từng bước (dữ liệu giả lập, không phải từ thiết bị thật), điền vào mẫu báo cáo ở mục 4.4 → đây chính là output demo, sẽ trình bày chi tiết ở Chương 5 (Kết quả).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Brian Russell, Drew Van Duren, Practical Internet of Things Security, Packt Publishing, 2016.

- OWASP Foundation, OWASP IoT Security Testing Guide (ISTG). [Trực tuyến]. Available: https://github.com/OWASP/owasp-istg. Truy cập ngày 05/07/2026.

- OWASP Foundation, OWASP IoT Security Verification Standard (ISVS). [Trực tuyến]. Available: https://github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS. Truy cập ngày 05/07/2026.

- OWASP Foundation, OWASP Firmware Security Testing Methodology (FSTM). [Trực tuyến]. Available: https://github.com/scriptingxss/owasp-fstm. Truy cập ngày 05/07/2026.

- OWASP Foundation, OWASP IoTGoat. [Trực tuyến]. Available: https://github.com/OWASP/IoTGoat. Truy cập ngày 05/07/2026.

- OWASP Foundation, OWASP Internet of Things Project. [Trực tuyến]. Available: https://github.com/OWASP/www-project-internet-of-things. Truy cập ngày 05/07/2026.

- Trường Đại học Văn Hiến, Khoa Công nghệ Thông tin, Hướng dẫn chi tiết tiểu luận Bảo mật IoT — 50 đề tài có GitHub, cách làm, cách trình bày và thang điểm chi tiết cho sinh viên, TP. Hồ Chí Minh, 2026.