BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

----------

Bảo mật trong IoT

ĐỀ TÀI 50: Quy trình kiểm thử bảo mật cho một

sản phẩm IoT

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY: Hồ Nhựt Minh

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: Chu Nguyễn Thái Tuấn

MÃ HỌC VIÊN: 231A390004

NGÀNH: An toàn thông tin

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Bảo mật trong IoT

ĐỀ TÀI 50: Quy trình kiểm thử bảo mật cho một sản phẩm IoT

TP. HCM, NĂM 2026

# MỤC LỤC

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

1.2. Phát biểu vấn đề bảo mật

1.3. Mục tiêu của đề tài

1.4. Đối tượng, phạm vi và giới hạn an toàn

1.5. Sản phẩm và kết quả dự kiến

1.6. Cấu trúc báo cáo

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

2.1. Kiến trúc hoặc bối cảnh kỹ thuật của hệ thống

2.2. Khái niệm bảo mật trực tiếp liên quan

2.3. Nội dung cần nhấn mạnh theo nhóm đề tài (Hướng G)

2.4. Chuẩn, công cụ và nguồn GitHub chính

2.5. Công trình hoặc giải pháp liên quan

2.6. Tiểu kết Chương 2

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ

3.1. Phương pháp thực hiện

3.2. Mô hình/kiến trúc đề xuất

3.3. Môi trường, công cụ và dữ liệu

3.4. Quy trình triển khai/đánh giá

3.5. Tiêu chí đánh giá

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

4.1. Chuẩn bị môi trường

4.2. Thành phần sản phẩm

4.3. Kịch bản thử nghiệm/áp dụng

4.4. Kết quả

4.5. Thảo luận và hạn chế

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT

5.1. Tài sản và dữ liệu

5.2. Mối đe dọa và lỗ hổng

5.3. Ma trận rủi ro

5.4. Biện pháp giảm thiểu

5.5. Rủi ro còn lại

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

6.2. Hạn chế

6.3. Hướng phát triển

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Thiết bị IoT tiêu dùng, đặc biệt là camera IP gia đình, đang được lắp đặt ngày càng rộng rãi để giám sát an ninh, trông trẻ, theo dõi vật nuôi. Tuy nhiên phần lớn người dùng và thậm chí một số nhà sản xuất nhỏ không có quy trình kiểm thử bảo mật chuẩn hóa trước khi đưa sản phẩm ra thị trường hoặc trước khi triển khai trong hộ gia đình.

Hậu quả là nhiều lỗ hổng cơ bản (mật khẩu mặc định, giao tiếp không mã hóa, firmware không xác thực khi cập nhật...) tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện, dẫn đến nguy cơ camera bị chiếm quyền, rò rỉ hình ảnh riêng tư, hoặc trở thành một phần của botnet IoT (Russell & Van Duren, 2016; OWASP Foundation).

## 1.2. Phát biểu vấn đề bảo mật

Tài sản cần bảo vệ chính trong một sản phẩm camera IP gồm: luồng video/hình ảnh (dữ liệu nhạy cảm), firmware gốc (toàn vẹn hệ thống), khóa ký số dùng cho cập nhật OTA, token/session xác thực trên API và ứng dụng di động, cùng thông tin cấu hình mạng nội bộ.

Mối đe dọa chính xoay quanh việc lộ credential do hard-code trong firmware, giao tiếp không mã hóa giữa các thành phần, kiểm soát truy cập lỏng lẻo ở tầng API, và cơ chế cập nhật firmware không xác thực chữ ký. Hậu quả có thể dẫn đến chiếm quyền thiết bị, rò rỉ dữ liệu riêng tư hoặc bị lợi dụng làm bàn đạp tấn công mạng nội bộ.

Khoảng trống mà đề tài xử lý: hiện chưa có một quy trình kiểm thử bảo mật tổng quát, có hệ thống, bao phủ đầy đủ các lớp kiến trúc (phần cứng, firmware, mạng, API/cloud, ứng dụng di động, cơ chế cập nhật) mà một sinh viên/nhóm nhỏ có thể áp dụng thay vì chỉ kiểm tra rời rạc từng phần.

## 1.3. Mục tiêu của đề tài

- MT-01: Xây dựng quy trình kiểm thử bảo mật gồm 6–8 bước, dựa trên phương pháp luận OWASP ISTG, áp dụng được cho sản phẩm camera IP.

- MT-02: Lập checklist yêu cầu kiểm thử, ánh xạ (map) từng test point với các yêu cầu tương ứng trong OWASP ISVS.

- MT-03: Xây dựng mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng (vulnerability finding report) có thể tái sử dụng cho các sản phẩm IoT khác.

- MT-04: Áp dụng thử quy trình lên camera IP giả định, điền dữ liệu phát hiện giả lập để minh chứng quy trình khả thi.

- MT-05: Xây dựng ma trận đánh giá mức độ rủi ro (khả năng × ảnh hưởng) và đề xuất thứ tự ưu tiên xử lý.

- MT-06 (mở rộng): Viết script Python hỗ trợ tự động sinh báo cáo kiểm thử từ checklist dạng dữ liệu có cấu trúc.

## 1.4. Đối tượng, phạm vi và giới hạn an toàn

Đối tượng nghiên cứu: một sản phẩm IoT giả định là camera IP gia đình, cùng các thành phần liên quan gồm firmware nhúng, router/mạng gia đình, cloud server của hãng, ứng dụng di động đi kèm và cơ chế cập nhật OTA.

Phạm vi: toàn bộ kiểm thử được thực hiện trên mô hình giả định, dữ liệu giả lập, môi trường cục bộ (local/lab). Đề tài không kiểm thử, quét hoặc khai thác bất kỳ thiết bị/hệ thống thật nào của bên thứ ba, không thực hiện tấn công thực tế lên hạ tầng của bất kỳ hãng sản xuất nào.

Giới hạn an toàn: các bước kiểm thử phần cứng chỉ dừng ở mức lý thuyết/quan sát (không tháo thiết bị thật); dữ liệu finding trong báo cáo mẫu là dữ liệu giả lập phục vụ minh họa quy trình, không phải kết quả từ một cuộc kiểm thử xâm nhập thật.

## 1.5. Sản phẩm và kết quả dự kiến

- Quy trình kiểm thử bảo mật IoT gồm 6–8 bước, trình bày dưới dạng sơ đồ (flowchart).

- Checklist yêu cầu kiểm thử có cấu trúc, khoảng 25 tiêu chí, ánh xạ với OWASP ISVS.

- Mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng (vulnerability finding report) đã điền dữ liệu giả lập minh họa.

- Ma trận mức độ rủi ro (khả năng × ảnh hưởng) và bảng ưu tiên xử lý.

- Script Python hỗ trợ tự động sinh báo cáo kiểm thử từ checklist (phần mở rộng) và repo GitHub đi kèm.

## 1.6. Cấu trúc báo cáo

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các tài liệu/tiêu chuẩn liên quan (OWASP ISTG, ISVS, FSTM, IoTGoat) làm nền tảng cho phương pháp thực hiện. Chương 3 mô tả phương pháp, mô hình kiến trúc và quy trình kiểm thử được thiết kế. Chương 4 trình bày việc triển khai quy trình lên sản phẩm giả định và các kết quả thu được (checklist, báo cáo mẫu, ma trận rủi ro). Chương 5 đánh giá bảo mật tổng thể gồm tài sản, mối đe dọa, biện pháp giảm thiểu và rủi ro còn lại. Chương 6 tổng kết kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển của đề tài.

## Bảng đối chiếu mục tiêu và đầu ra

| Mục tiêu | Đầu ra tương ứng | Cách kiểm chứng | Chương trình bày |
| --- | --- | --- | --- |
| MT-01 | Quy trình kiểm thử 6–8 bước | Đối chiếu các bước với khung OWASP ISTG | Chương 3, 4 |
| MT-02 | Checklist ~25 tiêu chí ánh xạ ISVS | Rà từng test point có mã ISVS tương ứng | Chương 3, 4 |
| MT-03 | Mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng | Kiểm tra đủ trường dữ liệu bắt buộc | Chương 4 |
| MT-04 | Báo cáo kiểm thử mẫu đã điền (5 finding minh họa) | Đối chiếu finding với checklist và quy trình | Chương 4 |
| MT-05 | Ma trận rủi ro và bảng ưu tiên xử lý | Kiểm tra tính nhất quán khả năng × ảnh hưởng | Chương 4, 5 |
| MT-06 | Script Python sinh báo cáo tự động | Chạy thử script trên repo GitHub | Chương 4, phụ lục |

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

## 2.1. Kiến trúc hoặc bối cảnh kỹ thuật của hệ thống

Sản phẩm giả định là một hệ sinh thái camera IP gia đình gồm 6 thành phần chính: (1) Camera IP – ghi hình, xử lý cục bộ, gửi stream/sự kiện; (2) Firmware camera – hệ điều hành nhúng (thường Linux rút gọn) điều khiển phần cứng; (3) Router/mạng nhà – kết nối camera với Internet, có thể có port forwarding; (4) Cloud server của hãng – lưu trữ video, xử lý AI phát hiện chuyển động, trung gian điều khiển; (5) Ứng dụng di động – xem stream, nhận thông báo, cấu hình thiết bị; (6) Cơ chế OTA update – cập nhật firmware định kỳ từ cloud xuống thiết bị.

Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống camera IP giả định

Hệ thống được phân chia thành 4 ranh giới tin cậy (trust boundary) chính, tại đó dữ liệu vượt qua ranh giới phải được xác thực và mã hóa: TB-01 (môi trường vật lý của camera – vỏ thiết bị và các giao diện phần cứng như chipset, cổng UART/JTAG, khe cắm microSD); TB-02 (mạng nội bộ – giữa camera và router qua Wi-Fi WPA2/WPA3 hoặc Ethernet, gồm luồng RTSP và HTTP/HTTPS cấu hình cục bộ); TB-03 (mạng Internet công cộng – giữa router và cloud server qua MQTT/HTTPS); và TB-04 (ứng dụng di động và người dùng – giữa app iOS/Android và cloud qua API RESTful/GraphQL).

## 2.2. Khái niệm bảo mật trực tiếp liên quan

Các khái niệm nền tảng được sử dụng xuyên suốt đề tài gồm: tài sản (asset) – bất kỳ thành phần nào có giá trị cần bảo vệ (dữ liệu, firmware, khóa, credential); mối đe dọa (threat) và lỗ hổng (vulnerability) – tác nhân/kịch bản có thể khai thác điểm yếu của hệ thống; rủi ro (risk) – tích hợp giữa khả năng xảy ra và mức ảnh hưởng; và bộ ba CIA (Confidentiality – Integrity – Availability) làm tiêu chí phân loại mức độ quan trọng của từng tài sản.

Ngoài ra, đề tài sử dụng attack surface (tập hợp các điểm mà kẻ tấn công có thể tương tác với hệ thống: cổng mạng, API endpoint, giao diện vật lý, kênh không dây), threat model (mô hình xác định tài sản, tác nhân đe dọa và kịch bản tấn công tiềm năng, có thể phân loại theo khung STRIDE) và risk matrix (ma trận rủi ro dạng lưới khả năng × ảnh hưởng dùng để xếp hạng ưu tiên xử lý).

## 2.3. Nội dung cần nhấn mạnh theo nhóm đề tài (Hướng G)

Đề tài 50 thuộc hướng G – nhóm đề tài về quản trị rủi ro, tuân thủ chuẩn OWASP/ISVS/ISTG, xây dựng policy, checklist và quy trình kiểm thử có cấu trúc. Do đó Chương 2 và các chương tiếp theo tập trung vào ba mảng chính:

- Khung phương pháp luận kiểm thử theo OWASP ISTG, dùng làm "xương sống" cho quy trình 6–8 bước sẽ trình bày ở Chương 3.

- Danh mục yêu cầu xác minh OWASP ISVS, dùng làm tiêu chí "đạt/chưa đạt" cho từng test point trong checklist.

- Quy trình quản trị rủi ro: từ threat modeling, checklist, đến ma trận ưu tiên xử lý và biện pháp giảm thiểu tương ứng.

Các hình/bảng trọng tâm cần có theo hướng G gồm: khung tiêu chí kiểm thử (checklist ánh xạ ISVS), sơ đồ quy trình kiểm thử, và ma trận vai trò/ưu tiên xử lý rủi ro — các nội dung này sẽ được trình bày chi tiết ở Chương 3 và Chương 4.

## 2.4. Chuẩn, công cụ và nguồn GitHub chính

| STT | Nguồn/repo | URL/phiên bản | Phần đã sử dụng | Truy cập |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Practical Internet of Things Security (Russell & Van Duren, 2016) | Sách in – Packt Publishing | Khái niệm nền tảng: attack surface, threat model, kiến trúc IoT nhiều lớp | — |
| 2 | OWASP IoT Security Testing Guide (ISTG) | github.com/OWASP/owasp-istg | Khung phương pháp luận cho quy trình kiểm thử 6–8 bước (Chương 3, 4) | 05/07/2026 |
| 3 | OWASP IoT Security Verification Standard (ISVS) | github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS | Danh mục yêu cầu để ánh xạ từng test point trong checklist | 05/07/2026 |
| 4 | OWASP Firmware Security Testing Methodology (FSTM) | github.com/scriptingxss/owasp-fstm | Định hình bước kiểm thử firmware trong quy trình tổng thể | 05/07/2026 |
| 5 | OWASP IoTGoat | github.com/OWASP/IoTGoat | Ví dụ minh họa lỗ hổng firmware điển hình (tham chiếu, không kiểm thử trực tiếp) | 05/07/2026 |
| 6 | OWASP Internet of Things Project | github.com/OWASP/www-project-internet-of-things | Tài liệu tổng quan bổ sung về bảo mật IoT | 05/07/2026 |

## 2.5. Công trình hoặc giải pháp liên quan

OWASP ISTG, ISVS và FSTM là ba tài liệu chuẩn của cùng cộng đồng OWASP nhưng giải quyết ba câu hỏi khác nhau: ISTG trả lời "kiểm thử như thế nào" (quy trình/phương pháp), ISVS trả lời "kiểm thử để xác minh yêu cầu gì" (danh mục tiêu chí), còn FSTM tập trung riêng vào firmware. Điểm mạnh chung của cả ba là được cộng đồng bảo mật quốc tế công nhận, cập nhật thường xuyên trên GitHub và có thể áp dụng cho nhiều loại thiết bị IoT khác nhau; điểm hạn chế là các tài liệu này mang tính khung mẫu tổng quát, đòi hỏi người dùng phải tự tùy biến chi tiết cho từng dòng sản phẩm cụ thể.

OWASP IoTGoat, khác với ba tài liệu trên, là một môi trường lab (firmware cố ý chứa lỗ hổng) phục vụ mục đích giáo dục, cho phép người học thực hành phát hiện các lỗi firmware điển hình như credential hard-code hay dịch vụ debug bị mở công khai. Đề tài kế thừa cách tiếp cận phân loại lỗ hổng của IoTGoat làm ví dụ minh họa cho các finding giả lập ở Chương 4, nhưng không sử dụng IoTGoat như đối tượng kiểm thử trực tiếp vì đề tài tập trung vào xây dựng quy trình chứ không phải thực hành khai thác kỹ thuật.

So với việc áp dụng riêng lẻ từng chuẩn, đóng góp của đề tài là tích hợp ISTG (quy trình), ISVS (tiêu chí xác minh) và FSTM (firmware) thành một quy trình 6–8 bước thống nhất, kèm mẫu báo cáo và ma trận rủi ro cụ thể — giúp một người thực hiện (ví dụ sinh viên hoặc nhóm nhỏ) có thể áp dụng ngay mà không cần tổng hợp thủ công từ nhiều tài liệu rời rạc.

2.6. Tiểu kết Chương 2

Chương 2 đã trình bày bối cảnh kỹ thuật của hệ thống camera IP giả định, các khái niệm bảo mật nền tảng (tài sản, mối đe dọa, rủi ro, CIA, attack surface, threat model, risk matrix), định hướng trọng tâm theo hướng G (quản trị rủi ro, chuẩn OWASP, checklist và quy trình), cùng danh mục nguồn/chuẩn chính sẽ được sử dụng. Đây là nền tảng lý thuyết để Chương 3 xây dựng cụ thể phương pháp thực hiện, mô hình kiến trúc chi tiết và quy trình kiểm thử 6–8 bước.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ

3.1. Phương pháp thực hiện

Đề tài tiếp cận vấn đề theo hướng xây dựng một quy trình kiểm thử bảo mật tổng quát, thay vì thực hiện một cuộc kiểm thử xâm nhập đơn lẻ. Phương pháp thực hiện gồm bốn bước lớn:

1. Tổng hợp và tích hợp chuẩn: kết hợp OWASP ISTG (trả lời "kiểm thử như thế nào"), OWASP ISVS (trả lời "kiểm thử để xác minh yêu cầu gì") và OWASP FSTM (phương pháp riêng cho firmware) thành một quy trình thống nhất, thay vì áp dụng rời rạc từng tài liệu.

2. Mô hình hóa hệ thống mục tiêu: chọn một sản phẩm giả định (camera IP gia đình) làm đối tượng minh họa, mô tả kiến trúc và ranh giới tin cậy để xác định phạm vi kiểm thử cho từng lớp.

3. Thiết kế quy trình theo lớp kiến trúc: chia quy trình kiểm thử thành các bước tương ứng với từng lớp của hệ thống (phần cứng, firmware, mạng, API/cloud, ứng dụng di động, cơ chế cập nhật), đảm bảo bao phủ đầy đủ thay vì kiểm tra rời rạc.

4. Minh họa và kiểm chứng bằng dữ liệu giả lập: áp dụng thử quy trình lên sản phẩm giả định, điền dữ liệu phát hiện mô phỏng vào mẫu báo cáo, từ đó chứng minh quy trình khả thi và đầy đủ.

Phương pháp này thiên về thiết kế quy trình (process design) hơn là thực hành khai thác kỹ thuật (exploitation), phù hợp với mục tiêu và phạm vi an toàn đã nêu ở Chương 1.

3.2. Mô hình/kiến trúc đề xuất

Mô hình kiến trúc kỹ thuật của hệ thống (6 thành phần, 4 ranh giới tin cậy TB-01 đến TB-04) đã được trình bày chi tiết ở mục 2.1. Trên nền kiến trúc đó, đề tài đề xuất một mô hình ánh xạ giữa lớp kiến trúc và bước kiểm thử, làm cơ sở thiết kế quy trình ở mục 3.4:

| Lớp kiến trúc | Ranh giới tin cậy liên quan | Bước kiểm thử tương ứng |
| --- | --- | --- |
| Phần cứng (chip, cổng debug) | TB-01 | Bước 3 – Kiểm thử phần cứng |
| Firmware (hệ điều hành nhúng) | TB-01 | Bước 4 – Kiểm thử firmware |
| Mạng nội bộ / giao thức | TB-02 | Bước 5 – Kiểm thử mạng và giao thức |
| API/Cloud | TB-03 | Bước 6 – Kiểm thử API/Cloud |
| Ứng dụng di động | TB-04 | Bước 7 – Kiểm thử ứng dụng di động |
| Cơ chế cập nhật OTA | TB-01 TB-03 | Bước 8 – Kiểm thử cơ chế cập nhật |

Cách ánh xạ này đảm bảo mỗi ranh giới tin cậy trong mô hình kiến trúc đều có ít nhất một bước kiểm thử tương ứng, tránh bỏ sót lớp nào trong hệ thống.

3.3. Môi trường, công cụ và dữ liệu

Toàn bộ quy trình được thiết kế để chạy trong môi trường cục bộ/lab, không tác động lên thiết bị hoặc hệ thống thật của bên thứ ba. Dữ liệu sử dụng trong phần minh họa (Chương 4) là dữ liệu giả lập, được tạo ra nhằm mô phỏng kết quả kiểm thử điển hình cho từng lớp kiến trúc, không phải kết quả trích xuất từ một thiết bị vật lý thật.

Về công cụ, đề tài giữ cách tiếp cận ở mức phương pháp luận (theo đúng định hướng của OWASP FSTM là "không đi sâu vào công cụ dịch ngược nhị phân"): mỗi bước kiểm thử được mô tả theo loại kỹ thuật/công cụ cần dùng (ví dụ: công cụ phân tích cổng debug phần cứng, công cụ trích xuất và phân tích tĩnh firmware, công cụ bắt và phân tích lưu lượng mạng, công cụ kiểm thử API, công cụ phân tích ứng dụng di động) mà không cố định vào một sản phẩm/phiên bản công cụ cụ thể, để quy trình có thể áp dụng linh hoạt tùy điều kiện thực tế của người thực hiện.

3.4. Quy trình triển khai/đánh giá

Quy trình kiểm thử bảo mật gồm 8 bước, xây dựng dựa trên khung OWASP ISTG, chia theo lớp kiến trúc:

Bước 1 – Chuẩn bị và xác định phạm vi (Scoping): Xác định rõ sản phẩm nào, phiên bản firmware nào, phạm vi được phép test (chỉ thiết bị/tài khoản sở hữu), và điều khoản an toàn (không test hệ thống thật của hãng).

Bước 2 – Mô hình hóa mối đe dọa (Threat Modeling): Vẽ data flow diagram, xác định trust boundary, liệt kê tài sản cần bảo vệ (video, credential, firmware), áp dụng khung STRIDE hoặc phân loại đơn giản theo từng thành phần.

Bước 3 – Kiểm thử phần cứng (Hardware Testing): Kiểm tra cổng debug (UART/JTAG) có bị lộ không, cổng vật lý có dễ tiếp cận không, có cơ chế chống can thiệp (tamper-evidence) hay không. (Ở mức lý thuyết/quan sát, không tháo thiết bị thật.)

Bước 4 – Kiểm thử firmware (Firmware Testing): Áp dụng khung FSTM: kiểm tra firmware có hard-code credential không, có mã hóa/ký số trước khi cập nhật không, các dịch vụ nào đang chạy (Telnet, SSH mặc định mở?).

Bước 5 – Kiểm thử mạng và giao thức (Network & Protocol Testing): Kiểm tra giao tiếp camera–router–cloud có dùng TLS không, cổng nào đang mở, giao thức nào được dùng (RTSP, MQTT, HTTP), có replay/MITM protection không.

Bước 6 – Kiểm thử API/Cloud: Kiểm tra endpoint API có xác thực đúng cách không, có kiểm soát quyền truy cập theo thiết bị/người dùng không (tránh broken object-level authorization), có rate limiting không.

Bước 7 – Kiểm thử ứng dụng di động (Mobile App Testing): Kiểm tra app có lưu token/credential an toàn không, có validate chứng chỉ server không (tránh bị bypass TLS pinning), quyền app yêu cầu có hợp lý không.

Bước 8 – Kiểm thử cơ chế cập nhật (Update Mechanism Testing): Kiểm tra firmware update có được ký số/kiểm tra hash trước khi cài không, có cơ chế rollback an toàn không, kênh tải update có mã hóa không.

Hình 3.1.  Sơ đồ quy trình kiểm thử bảo mật IoT 8 bước

3.5. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá được xây dựng theo hai lớp:

- Tiêu chí "đạt/chưa đạt/không áp dụng" cho từng test point, ánh xạ trực tiếp với một yêu cầu cụ thể trong OWASP ISVS. Đây là cơ sở cho checklist ở mục 4.4.

- Tiêu chí mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra (Thấp/Trung bình/Cao/Nghiêm trọng, và Thấp/Trung bình/Cao), dùng để phân loại mỗi phát hiện (finding) trong báo cáo, làm cơ sở cho ma trận rủi ro ở mục 4.4 và Chương 5.

Bảng ánh xạ mẫu (checklist rút gọn theo nhóm, chi tiết đầy đủ 25 tiêu chí ở mục 4.4):

| Nhóm. | Test point. | Yêu cầu ISVS tương ứng |
| --- | --- | --- |
| Phần cứng | Cổng debug có bị khóa/vô hiệu ở bản production | Hardware security requirements |
| Firmware | Có credential hard-code trong firmware không | Software – secure credential storage |
| Firmware | Firmware có được ký số không | Software – code/firmware integrity |
| Mạng | Giao tiếp camera–cloud có dùng TLS/DTLS không | Communication – encryption in transit |
| Mạng | Có xác thực server (certificate validation) không | Communication – mutual authentication |
| API/Cloud | API có kiểm tra quyền theo device_id/user_id không | Access control – authorization |
| API/Cloud | Có giới hạn tần suất request (rate limit) không | Access control – anti-automation |
| Mobile App | Token có lưu ở nơi an toàn (Keystore/Keychain) không | Software – secure storage |
| Update | Update có kiểm tra chữ ký/hash trước khi cài không | Software – secure update |
| Update | Có cơ chế rollback an toàn không | Software – update integrity |

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

4.1. Chuẩn bị môi trường

Việc chuẩn bị tương ứng với Bước 1 của quy trình (mục 3.4): xác định sản phẩm giả định là camera IP gia đình, giả định một phiên bản firmware cụ thể (đặt tên phiên bản giả lập để tiện theo dõi trong báo cáo), giới hạn phạm vi kiểm thử ở mô hình lý thuyết và dữ liệu mô phỏng, không thao tác trên thiết bị/hệ thống thật. Toàn bộ "kết quả" trình bày trong chương này được tạo ra nhằm minh họa cách quy trình vận hành và cách một báo cáo phát hiện lỗ hổng được điền, không phải kết quả kiểm thử thực tế.

4.2. Thành phần sản phẩm

Đề tài tạo ra 5 sản phẩm đầu ra cụ thể:

- Sơ đồ quy trình kiểm thử bảo mật IoT dạng flowchart, 8 bước (Hình 3.1).

- Checklist yêu cầu kiểm thử có cấu trúc, 25 tiêu chí, ánh xạ với OWASP ISVS (mục 4.4).

- Mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng (vulnerability finding report) đã điền 5 finding minh họa (mục 4.4).

- Ma trận mức độ rủi ro (khả năng × ảnh hưởng) và bảng ưu tiên xử lý (mục 4.4).

- Script Python hỗ trợ tự động sinh báo cáo kiểm thử từ dữ liệu checklist có cấu trúc (lưu trong repo GitHub kèm theo).

Mỗi finding trong mẫu báo cáo gồm các trường: ID (mã định danh, ví dụ FIND-001), Phạm vi/thành phần (Camera/Firmware/Mạng/API/App/Update), Mô tả phát hiện, Mức độ (Severity), Khả năng xảy ra, Bằng chứng (log, cấu hình, ảnh minh họa giả lập), Khuyến nghị xử lý, và Trạng thái (Mở/Đang xử lý/Đã khắc phục).

4.3. Kịch bản thử nghiệm/áp dụng

Sau khi có quy trình (mục 3.4) và checklist (mục 3.5, chi tiết ở 4.4), tiến hành "chạy thử" bằng cách giả lập kết quả kiểm tra cho từng bước — đi qua lần lượt 8 bước của quy trình, đối chiếu với từng tiêu chí trong checklist, ghi nhận trạng thái Đạt/Chưa đạt/N-A, sau đó với những tiêu chí "Chưa đạt" có mức ảnh hưởng đáng kể, tạo một finding tương ứng và điền vào mẫu báo cáo ở mục 4.2. Toàn bộ dữ liệu là giả lập, dùng để chứng minh quy trình có thể vận hành đầu-cuối (end-to-end) từ quy trình → checklist → báo cáo → ma trận rủi ro.

4.4. Kết quả

Checklist yêu cầu kiểm thử đầy đủ (25 tiêu chí):

| STT | Nhóm Test | Point | Yêu cầu ISVS | Đạt/Chưa/N-A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần cứng | Cổng UART/JTAG có bị khóa ở bản production | Hardware security | Chưa đạt |
| 2 | Phần cứng | Thiết bị có cơ chế tamper-evidence (niêm phong) | Hardware security | N/A |
| 3 | Phần cứng | Không có nhãn/label lộ thông tin nhạy cảm | Hardware security | Đạt |
| 4 | Phần cứng | microSD/khe cắm ngoài có được bảo vệ | Hardware security | Chưa đạt |
| 5 | Firmware | Không có credential hard-code trong firmware | Secure credential storage | Chưa đạt |
| 6 | Firmware | Firmware được ký số trước khi phân phối | Firmware integrity | Chưa đạt |
| 7 | Firmware | Dịch vụ Telnet/SSH mặc định bị tắt | Secure configuration | Chưa đạt |
| 8 | Firmware | Log hệ thống không ghi dữ liệu nhạy cảm dạng rõ | Data protection | Đạt |
| 9 | Mạng | Giao tiếp camera–cloud dùng TLS 1.2+ | Encryption in transit | Đạt |
| 10 | Mạng | Server có được xác thực (cert validation) ở client | Mutual authentication | Chưa đạt |
| 11 | Mạng | RTSP/stream video có mã hóa | Encryption in transit | Chưa đạt |
| 12 | Mạng | Có cơ chế chống replay cho lệnh điều khiển | Anti-replay | Chưa đạt |
| 13 | Mạng | Không có cổng quản trị mở ra Internet trực tiếp | Network exposure | Chưa đạt |
| 14 | API/Cloud | API xác thực bằng token/JWT có thời hạn | Authentication | Đạt |
| 15 | API/Cloud | API kiểm tra quyền theo device_id (BOLA check) | Authorization | Chưa đạt |
| 16 | API/Cloud | Có giới hạn tần suất request (rate limiting) | Anti-automation | Chưa đạt |
| 17 | API/Cloud | Response API không trả thừa thông tin nội bộ | Data protection | Đạt |
| 18 | Mobile App | Token lưu trong Keystore/Keychain, không plaintext | Secure storage | Đạt |
| 19 | Mobile App | App có kiểm tra certificate hợp lệ (không bypass TLS) | Communication security | Chưa đạt |
| 20 | Mobile App | Quyền app yêu cầu tối thiểu cần thiết | Least privilege | Chưa đạt |
| 21 | Update | Firmware update được kiểm tra hash/chữ ký trước khi cài | Secure update | Chưa đạt |
| 22 | Update | Có cơ chế rollback về bản trước nếu update lỗi | Update integrity | N/A |
| 23 | Update | Kênh tải update có mã hóa (HTTPS) | Encryption in transit | Đạt |
| 24 | Update | Thiết bị kiểm tra phiên bản, không hạ cấp trái phép | Anti-rollback attack | Chưa đạt |
| 25 | Vận hành | Có tài liệu hướng dẫn đổi mật khẩu mặc định lần đầu | Default credentials | Đạt |

Báo cáo kiểm thử mẫu đã điền (5 finding tiêu biểu):

| ID | Thành phần | Mô tả phát hiện | Mức độ | Khả năng | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIND-001 | Firmware | Phát hiện chuỗi credential dạng rõ trong file cấu hình firmware giả lập | Cao | Trung bình | Loại bỏ hard-code, dùng provisioning key riêng từng thiết bị |
| FIND-002 | Mạng | Luồng RTSP video truyền không mã hóa trong mạng nội bộ | Trung bình | Cao | Áp dụng SRTP hoặc tunnel qua TLS |
| FIND-003 | API/Cloud | Endpoint /device/{id}/stream không kiểm tra quyền sở hữu thiết bị, cho phép truy cập chéo tài khoản | Nghiêm trọng | Trung bình | Bổ sung kiểm tra ownership ở tầng authorization |
| FIND-004 | Mobile App | App bỏ qua lỗi certificate không hợp lệ, chấp nhận self-signed certificate bất kỳ | Cao | Thấp | Bật certificate/public key pinning |
| FIND-005 | Update | Cơ chế OTA không kiểm tra chữ ký firmware trước khi cài | Nghiêm trọng | Thấp | Bổ sung ký số firmware và xác minh chữ ký trước khi flash |

Ma trận mức độ rủi ro (Khả năng: Thấp/TB/Cao × Ảnh hưởng: Thấp/TB/Cao/Nghiêm trọng):

| Khả năng \ Ảnh hưởng | Thấp | Trung bình | Cao | Nghiêm trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao | – | FIND-002 | – | – |
| Trung bình | – | – | FIND-001 | FIND-003 |
| Thấp | – | – | FIND-004 | FIND-005 |

Bảng ưu tiên xử lý:

| Thứ tự | Finding | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | FIND-003 | Nghiêm trọng + khả năng trung bình → cho phép truy cập chéo dữ liệu người dùng khác |
| 2 | FIND-005 | Nghiêm trọng nhưng khả năng thấp → nếu bị khai thác thì hậu quả cực lớn (cài firmware độc hại) |
| 3 | FIND-001 | Ảnh hưởng cao, khả năng trung bình → lộ credential dẫn đến chiếm quyền thiết bị |
| 4 | FIND-004 | Ảnh hưởng cao nhưng khả năng thấp → cần khai thác tấn công Man-in-the-Middle (MITM) trước |
| 5 | FIND-002 | Khả năng cao nhưng ảnh hưởng trung bình → chỉ ảnh hưởng trong mạng nội bộ |

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT

5.1. Tài sản và dữ liệu

| STT | Tên tài sản | Loại tài sản | Thuộc tính bảo mật ưu tiên | Mức độ quan trọng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Luồng Video/Hình ảnh | Dữ liệu nhạy cảm | Confidentiality | Cao | Dữ liệu ghi hình thực tế từ không gian riêng tư của người dùng |
| A-02 | Firmware Gốc | Phần mềm hệ thống | Integrity | Cao | Hệ điều hành và mã nguồn nhúng chạy trên camera, quyết định hành vi thiết bị |
| A-03 | Khóa ký số (OTA Key) | Dữ liệu cấu hình | Integrity | Cao | Khóa dùng để xác thực các bản cập nhật phần mềm tải xuống từ Cloud |
| A-04 | Token/Session API | Dữ liệu xác thực | Confidentiality | Cao | Chuỗi định danh phiên làm việc của người dùng trên ứng dụng hoặc của Camera trên Cloud |
| A-05 | Thông tin cấu hình mạng | Dữ liệu hệ thống | Confidentiality | Trung bình | Mật khẩu Wi-Fi gia đình, địa chỉ IP, cấu hình Port Forwarding được lưu trên thiết bị |
| A-06 | Trạng thái hoạt động | Dịch vụ hệ thống | Availability | Thấp | Log hoạt động, trạng thái bật/tắt của các cảm biến chuyển động |

5.2. Mối đe dọa và lỗ hổng

Từ kết quả kiểm thử ở Chương 4, các nhóm nguy cơ chính được xác định:

- Lộ credential do hard-code firmware (FIND-001): kẻ tấn công có firmware (mua thiết bị, trích xuất từ file update công khai) có thể trích xuất được thông tin xác thực dùng chung, từ đó chiếm quyền hàng loạt thiết bị cùng dòng sản phẩm.

- Nghe lén luồng video nội bộ (FIND-002): kẻ tấn công đã xâm nhập được mạng Wi-Fi gia đình (qua Wi-Fi yếu, thiết bị IoT khác bị chiếm) có thể xem trộm luồng RTSP không mã hóa.

- Truy cập chéo dữ liệu (FIND-003): lỗi kiểm soát truy cập ở tầng API là nguy hiểm nhất vì không cần truy cập mạng nội bộ nạn nhân — kẻ tấn công có tài khoản hợp lệ của chính họ vẫn có thể xem camera của người khác nếu đoán được device_id.

- MITM do app không xác thực chứng chỉ (FIND-004): cho phép kẻ tấn công trên cùng mạng (ví dụ Wi-Fi công cộng) chèn chứng chỉ giả để đọc/sửa dữ liệu giữa app và cloud.

- Cài firmware độc hại qua OTA không ký số (FIND-005): nguy cơ nghiêm trọng nhất về mặt lý thuyết — dù khả năng khai thác thấp (cần kiểm soát được kênh phân phối update), hậu quả là kiểm soát hoàn toàn thiết bị vĩnh viễn.

5.3. Ma trận rủi ro

Ma trận rủi ro tổng thể (khả năng × ảnh hưởng) và bảng ưu tiên xử lý đã được trình bày chi tiết ở mục 4.4. Nhìn từ góc độ đánh giá bảo mật (không phải góc độ "kết quả demo"), thứ tự ưu tiên xử lý này phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng theo tài sản bị ảnh hưởng: FIND-003 và FIND-005 đe dọa trực tiếp tài sản Integrity/Confidentiality mức Cao (A-02, A-04), nên được xếp ưu tiên xử lý cao nhất bất kể khả năng xảy ra thấp hay trung bình.

5.4. Biện pháp giảm thiểu

| Nhóm nguy cơ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Credential hard-code | Cấp key riêng từng thiết bị (unique per-device key) khi sản xuất, không dùng chung. |
| Luồng video không mã hóa | Bắt buộc sử dụng TLS/SRTP cho mọi luồng truyền tải, kể cả trong mạng nội bộ. |
| Broken object-level authorization | Kiểm tra quyền sở hữu thiết bị ở mọi API request, không chỉ dựa vào việc token hợp lệ. |
| App bỏ qua lỗi certificate | Bật tính năng certificate pinning, từ chối kết nối ngay khi chứng chỉ không hợp lệ. |
| OTA không ký số | Ký số firmware bằng private key của hãng; thiết bị chỉ chấp nhận firmware có chữ ký hợp lệ và có sẵn cơ chế rollback an toàn. |

5.5. Rủi ro còn lại

Ngay cả sau khi áp dụng đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ở mục 5.4, một số rủi ro vẫn còn tồn tại và cần được người vận hành/nhà sản xuất ý thức rõ:

- Rủi ro zero-day/lỗi logic phức tạp: quy trình dựa trên checklist đã biết trước, không phát hiện được các lỗ hổng chưa từng công bố hoặc lỗi logic nghiệp vụ phức tạp cần kỹ thuật fuzzing/reverse engineering chuyên sâu.

- Rủi ro chuỗi cung ứng (supply chain): ngay cả khi firmware được ký số đúng cách, nếu khóa ký số (A-03) bị lộ ở khâu sản xuất hoặc quản lý nội bộ hãng, toàn bộ cơ chế xác thực OTA sẽ mất hiệu lực.

- Rủi ro từ hành vi người dùng: người dùng không đổi mật khẩu mặc định, chia sẻ tài khoản, hoặc cài đặt app từ nguồn không chính thức nằm ngoài phạm vi kiểm soát kỹ thuật của quy trình.

- Rủi ro đánh giá định tính: vì ma trận rủi ro dựa trên nhận định chủ quan (không có dữ liệu thống kê lịch sử về tần suất khai thác thực tế), thứ tự ưu tiên có thể cần điều chỉnh khi có thêm dữ liệu thực tế.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một quy trình kiểm thử bảo mật IoT gồm 8 bước, bao phủ đầy đủ các lớp kiến trúc của một sản phẩm IoT tiêu dùng điển hình (phần cứng, firmware, mạng, API/cloud, ứng dụng di động, cơ chế cập nhật). Quy trình được minh họa cụ thể qua một checklist 25 tiêu chí ánh xạ với OWASP ISVS, một mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng có cấu trúc rõ ràng, và một ma trận đánh giá rủi ro giúp xác định thứ tự ưu tiên xử lý. Ngoài ra, một script Python hỗ trợ tự động hóa việc sinh báo cáo từ dữ liệu checklist cũng được xây dựng nhằm tăng tính khả dụng thực tế của sản phẩm.

6.2. Hạn chế

- Quy trình mang tính khung mẫu (framework), cần tùy biến cụ thể theo từng dòng sản phẩm và kiến trúc thực tế.

- Không thay thế được kiểm thử xâm nhập (penetration testing) chuyên sâu bởi chuyên gia có kỹ năng dịch ngược firmware/phần cứng.

- Dữ liệu finding trong đề tài là giả lập, chưa được xác minh trên thiết bị thật — mục đích minh họa cách vận hành quy trình.

- Không bao phủ được các lỗ hổng zero-day hoặc lỗi logic phức tạp cần công cụ chuyên dụng (fuzzing, reverse engineering nhị phân).

- Ma trận rủi ro dựa trên đánh giá định tính (qualitative), có thể mang tính chủ quan nếu không có dữ liệu lịch sử/thống kê hỗ trợ.

6.3. Hướng phát triển

- Áp dụng thử quy trình lên một thiết bị camera IP thật (được phép, thuộc sở hữu cá nhân) để kiểm chứng tính khả thi thực tế.

- Mở rộng script Python thành công cụ quản lý nhiều lần kiểm thử (theo dõi trạng thái finding qua thời gian).

- Tích hợp thêm các khung tuân thủ quốc tế như ISO/IEC 27001 hoặc IEC 62443 để mở rộng phạm vi áp dụng sang IoT công nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Brian Russell, Drew Van Duren, Practical Internet of Things Security, Packt Publishing, 2016.

- OWASP Foundation, OWASP IoT Security Testing Guide (ISTG). [Trực tuyến]. Available: https://github.com/OWASP/owasp-istg. Truy cập ngày 05/07/2026.

- OWASP Foundation, OWASP IoT Security Verification Standard (ISVS). [Trực tuyến]. Available: https://github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS. Truy cập ngày 05/07/2026.

- OWASP Foundation, OWASP Firmware Security Testing Methodology (FSTM). [Trực tuyến]. Available: https://github.com/scriptingxss/owasp-fstm. Truy cập ngày 05/07/2026.

- OWASP Foundation, OWASP IoTGoat. [Trực tuyến]. Available: https://github.com/OWASP/IoTGoat. Truy cập ngày 05/07/2026.

- OWASP Foundation, OWASP Internet of Things Project. [Trực tuyến]. Available: https://github.com/OWASP/www-project-internet-of-things. Truy cập ngày 05/07/2026.

- Trường Đại học Văn Hiến, Khoa Công nghệ Thông tin, Hướng dẫn chi tiết tiểu luận Bảo mật IoT — 50 đề tài có GitHub, cách làm, cách trình bày và thang điểm chi tiết cho sinh viên, TP. Hồ Chí Minh, 2026.